- 环境搭建

- 虚拟机软件安装

- VMware 17 Pro

- 密钥：

- FF68H-80D8L-4410P-05XEV-MGAR0

- 下载地址：

- https://lecloud.lenovo.com/share/3RRc6aKozGMqBsQiC

- 压缩包的.exe文件，一定是Ubuntu 20.04版本，对应ROS Noetic

- 安装Ubuntu（虚拟机）

- 下载地址：

- https://lecloud.lenovo.com/share/fxyMR1F3ch9criD2

- 打开VM，然后直接点击“打开虚拟机”，或者是在菜单栏选择file->open，打开解压的ub文件夹，选择后缀为.vmx的文件并打开，然后打开虚拟机即可。

- 安装ROS

- 由于该虚拟机已经配置好ros，只需要做个乌龟测试：打开终端输入：roscore。成功标志：看到输出started cored service...没有报错停止即证明核心启动成功。

- 算法编译

- 创建工作空间(专门存放FAST-LIO的文件夹)

- 打开终端 Ctrl+alt+T,在命令行中先输入 mkdir -p ~/fastlio_ws/src

- 第二步： cd ~/fastlio_ws/src

- 第三步：catkin_init_workspace

- 安装基础依赖（Livox SDK）

- 方法一：算力资源充足，网络良好情况下，虚拟机内下载。

- 回到主目录：cd ~

- 下载并编译SDK：

- 安装git命令

- sudo apt install git

- 下载SDK资源

- git clone https://github.com/Livox-SDK/Livox-SDK.git

- 进入SDK目录

- cd Livox-SDK

- 建立配置预编译文件

- Cd build && cmake ..

- 编译

- make

- 安装

- sudo make install

- 方法二：物理粘贴法

- 在github官网下载Livox-SDK压缩包，解压之后在Windows复制，粘贴至ub桌面，然后剪切到主目录，最后打开终端进行编译。编译步骤同法一

- https://github.com/Livox-SDK/livox_ros_driver

- 下载算法代码

- 同样两种方法

- cd ~/fastlio_ws/src   进入工作空间的源码目录

- FAST-LIO算法本体

- git clone https://github.com/hku-mars/FAST_LIO.git

- 下载驱动接口（方便算法读取解析雷达数据）

- git clone https://github.com/Livox-SDK/livox_ros_driver.git

- 方法二：粘贴

- 下载FAST-LIO算法

- https://github.com/hku-mars/FAST_LIO

- 下载driver压缩包

- 解压之后将文件夹粘贴到虚拟机，剪切至/fastlio_ws/src目录

- 重中之重

- 打开ikd-tree网页下载压缩包解压

- https://github.com/hku-mars/ikd-Tree

- 下载之后解压将文件夹的内容全部选中复制，粘贴到/FAST-LIO/include/ikd.Tree   一定要看到ikd.Tree文件夹里面有图中这两个文件，图片展示为Windows，后续会直接打包全部下载完成的安装包，无需下载直接编译即可。

- 进行编译

- 回到工作空间根目录

- cd ~/fastlio_ws

- 开始编译

- catkin_make

- 显示build 100%即可成功编译

- 数据准备

在https://github.com/hku-mars/FAST_LIO?tab=readme-ov-file

找到

在谷歌硬盘中下载.bag数据集文件，将其复制粘贴至虚拟机/fastlio_ws/data目录下。一定要记住保存之后的实际文件名字

- 运行算法

打开两个终端

终端1.

按顺序执行：

cd ~/fastlio_ws

source devel/setup.bash # 这一步极其重要，刷新环境变量

roslaunch fast_lio mapping_avia.launch

预期会出现Rviz图形界面，背景黑色，中间有坐标轴

终端2.播放数据

cd ~/fastlio_ws/data

source ../devel/setup.bash

rosbag play HKU_Main_Building.bag  ##play命令后输入data目录下真实的文件名字

我使用的HKU_MB_2020.bag

效果图与真实图对比